2019年12月5日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳市龙晟食品有限公司年产600吨豆制品项目 | 濮阳市台前县城关镇王楼村153号 | 濮阳市龙晟食品有限公司 | 濮阳市龙晟食品有限公司位于濮阳市台前县城关镇王楼村153号,占地面积3066.67平方米，项目总投资200万元，其中：环保总投资为23.2万元，该项目已经县发展改革委员会备案（备案号：2019-410927-14-03-025783）符合国家产业政策，符合城关镇土地利用及总体建设规划。。 | 1、废气：本项目生产过程中产生废气主要为油烟废气和多功能蒸煮炉燃气废气。经集气罩收集后通过油烟净化器处理经1个15m高排气筒排放.项目废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。 2、废水：本项目营运期废水主要为豆皮浸泡废水、卤煮废水、设备冲洗废水和职工生活污水。经地埋式一体化污水处理设备处理，建议地埋式一体化污水处理设施处理规模为5m3/d，工艺采用“预处理+水解酸化+厌氧生化+接触氧化”工艺。待处理达标后回用于厂区绿化和厂区周围耕地灌溉。 3、固废：本项目固体废物主要有一般固废和职工生活垃圾。一般固废包括筛选出的不合格原料、检验出的不合格产品、油烟净化器内废油、污水处理过程产生的污泥、废包装袋。不合格原料、产品经厂家收集后统一外售给饲料加工厂；油烟净化器内废油由清洗单位直接拉走处理，污泥经干化处理后作为建材外售；废包装袋经厂家收集后统一出售。职工生活垃圾经厂家收集后由环卫部门定期清运。要求设置1个1x5m2的临时固废堆放场，固废暂存间设置要满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的标准； 4、噪声：本项目噪声污染源主要为燃气蒸煮炉、油炸电锅、高温杀菌锅和真空包装机等设备运行时产生的机械噪声,为最大限度的减小噪声影响，目前企业在项目实施过程中已落实了以下几点噪声防治措施： ⑴对燃气蒸煮炉、油炸电锅、高温杀菌锅和真空包装机等设备做基础防震。 ⑵企业在生产时尽可能的关门、关窗作业，并严格控制生产时间，夜间不组织生产。 ⑶加强工人的日常操作管理和设备日常维护，物品中转运输过程中注意轻放，避免非正常噪声的发生。确保厂界环境噪声达标排放，不能出现噪声扰民现象。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 台前县夹河乡兰英面食厂年加工100吨面条建设项目 | 台前县夹河乡前夹河村04号 | 台前县夹河乡兰英面食厂 | 台前县夹河乡兰英面食厂年加工100吨面条建设项目位于台前县夹河乡前夹河村04号，项目总占地面积2000m2，总投资12万元，其中：环保投资3.5万元。项目符合国家产业政策，符合台前县夹河乡规划要求和土地利用总体规划。 | 1、废气。项目营运期，废气主要投料粉尘。投料后立即关闭料斗盖子，车间做好密封管理，定期对车间地面进行清扫，无组织废气排放速度及年度应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 2、废水。本项目废水主要为车间地面清洗废水、生活污水。建设单位要建设一座化粪池（10m3），地面清洗废水与员工生活污水一同经化粪池处理后定期清掏，用于附近农田肥田，综合利用，不外排。 3、噪声。营运期最主要的噪声污染源主要为和面机、压面机、切面机等机械设备；选用低噪声设备，设备均在车间内，设备基础安装减震垫，加强设备维修保养，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废。营运期固废主要碎面条、废包装材料、生活垃圾；碎面条收集后作为饲料外售；废弃包装材料属于一般固体废物，统一收集后外售废品收购站；生活垃圾经垃圾桶收集后交当地环卫部门统一处理。一般固废贮存处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |  |

2、

3、

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 河南华夏农城实业有限公司年加工蔬菜1000吨项目 | 濮阳市台前县后方乡武口村北 | 河南华夏农城实业有限公司 | 河南华夏农城实业有限公司年加工蔬菜1000吨项目位于濮阳市台前县后方乡武口村北,占地面积10000平方米，项目总投资1000万元，其中：环保总投资为45万元，该项目已经县发展改革委员会备案（备案号：2019-410927-13-03-040677）符合国家产业政策，符合后方乡土地利用及总体建设规划。 产品：速冻荠菜、速冻毛豆、速冻上海青、速冻花生、甜玉米。 | 废气：喷漆及烘干、涂胶工序产生的粉尘采用密闭集气+喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附+20m高排气筒排放；喷塑及烘干工序产生的粉尘经脉冲滤筒式除尘器+UV光氧+活性炭吸附+20m高排气筒排放；抛丸工序产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器+20m排气筒排放；焊接、打磨工序产生的颗粒物采用脉冲焊接烟尘除尘器+20m排气筒排放；食堂油烟通过油烟净化器+高于屋顶排气筒排放。 废水：本项目生产废水为喷淋塔定期排放循环水、超声清洗废水，生活污水为员工食堂及办公废水。生产废水经缓冲水池缓冲后进入一体化污水处理设施进行处理，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水流入化粪池进行处理，经分别处理后的生产废水和生活污水进入市政污水管网排入台前县产业集聚区污水处理厂进一步处理。 噪声：主要为切割机、风机、台钻等设备运行过程中产生的噪声对风机安装消声减振装置，其他设备与基础之间安装弹簧减振器并垫以橡胶等，消除设备与基础之间的刚性连接。 固废：一般固废主要为机加工边角料、废旧包装材料及除尘器收集的粉尘收集后，暂存于临时固废堆放场（20m2），定期外售；除尘器收集粉尘交环卫部门统一处理。生活垃圾交由环卫部门统一处理； 危险废物为点胶工序产生的废胶桶、喷漆工序产生的废漆桶、有机废气处理产生的废活性炭和设备维修、保养过程中产生的废润滑油。 危废暂存于危废暂存间，危废暂存间位于生产车间3楼，建筑面积为10m2，定期交有资质单位处置。 |  |