2019年12月 18日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳市飞翔房车实业有限公司年改装房车600台二期项目 | 濮阳市台前县产业集聚区汽车配件园区 | 濮阳市飞翔房车实业有限公司 | 濮阳市飞翔房车实业有限公司年改装房车600台二期项目位于濮阳市台前县产业集聚区汽车配件园区,占地面积4000平方米，项目总投资5000万元，其中：环保总投资为7.6万元，该项目已经县发展改革委员会备案（备案号：2019-410927-36-03-034918）符合国家产业政策，符合集聚区土地利用及总体建设规划。 | 1、废气：本项目营运期间废气主要为组装过程中焊接工序产生的颗粒物，木工半成品生产过程中切割和雕刻工序产生的颗粒物。本项目五金件焊接产生的颗粒物经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；木工加工粉尘经引风装置由软管引至脉冲袋式除尘器进行处理后，通过20m高排气筒排放。处理后颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2、废水：本项目营运期生产过程中无生产废水产生，废水主要为员工产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足台前县产业集聚区第一污水处理工程收纳水质标准后排入台前县产业集聚区第一污水处理工程进行处理，经污水处理处理后的废水排入附近沟渠最终进入金堤河。 3、固废：本项目营运期间一般固体固体废物主要为生产过程产生的废边角料和废包装材料，员工办公生活产生的生活垃圾。建设单位在厂区内设置一个1×10m2临时固废堆放场，一般工业固废分类收集后储存于临时固废堆放场，生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理 4、噪声：本项目噪声源主要为生产过程中各种机械设备运行产生的噪声，经隔声、消声、减振等降噪措施，再经距离衰减后厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 |  |